Руководство по работе с шаблоном ОВ

Отопление, вентиляция, кондиционирование · Autodesk Revit

Оглавление

1.	Общие данные	3

2.	Подготовка к проекту	4

2.1.	Открытие проекта	4

2.2.	Загрузка семейств	6

3.	Спецификации	6

3.1.	Девятиграфковая спецификация ОВ	6

3.2.	Запуск скрипта	7

4.	Оформление	9

4.1.	Создание марки	9

4.2.	Вывод спецификации на А3	13

- Общие данные

Руководство опирается на процесс, разбитый на четыре этапа: подготовка к проекту → моделирование систем → оформление → спецификация.

Загрузка требуемых скриптов (п. 2.1).

Загрузка требуемых семейств осуществляется при помощи скрипта (п. 2.2).

Список скриптов

| Название | Описание |
| --- | --- |
| Спецификация ОВ2 | Объединённый расчёт спецификации ОВ2 за один запуск. Вместо восьми отдельных скриптов («Воздуховоды», «Арматура воздуховодов», «Фасонные части воздуховодов», «Воздухораспределители», «Клапаны Сигмавент», «Изоляция», «Механическое оборудование», «Расходники») — один, с общим окном настроек и одним окном соответствия систем. Правила расчёта каждой механики полностью совпадают с её отдельным скриптом: перед расчётом механика получает свой кэш элементов, свои коэффициенты и те же фильтры — как при индивидуальном запуске. Трубы ОВ1 этим скриптом не выполняются — для них есть отдельный скрипт «Трубы ОВ1». |
| Трубы ОВ1 | Расчёт спецификации трубопроводов ОВ1: трубы, арматура трубопроводов, соединительные детали (фитинги), гибкие трубы — с заполнением параметров для спецификации А3. |
| Арматура воздуховодов | Расчёт спецификации арматуры воздуховодов (заслонки, клапаны, вставки) и заполнение параметров. |
| Клапаны сигмавент | Расчёт спецификации клапанов «Сигмавент» (арматура воздуховодов с именем, содержащим «Сигмавент») и заполнение параметров. |
| Воздухораспределители | Расчёт спецификации воздухораспределителей (диффузоры, решётки, приточно-вытяжные устройства) и заполнение параметров. |
| Механическое оборудование | Подготовка механического оборудования ОВ к спецификации А3: простановка количества, единиц измерения, группировки и классификации системы; распространение имени системы и завода-изготовителя на вложенные элементы (клапаны, фитинги и т.п.), пометка «или аналог». |
| Воздуховоды | Расчёт спецификации воздуховодов ОВ2 (круглые и прямоугольные) и заполнение параметров. |
| Изоляция | Расчёт спецификации изоляции воздуховодов (DuctInsulation) и заполнение параметров. Важно: модуль работает поверх результатов модуля «Воздуховоды» — площадь, имя системы, классификация и группировка берутся с хозяина-воздуховода. Сначала запустите «Воздуховоды», затем «Изоляцию». |
| Фасонные части воздуховодов | Расчёт спецификации фасонных деталей воздуховодов (отводы, тройники, переходы, врезки, заглушки — круглые и прямоугольные) с площадями из CSV-таблиц (наследие VntilationPR, без выгрузки солидов). |
| Расходники | Расчёт расходных материалов по механическим системам вентиляции: металл для крепления, огнезащитное покрытие, сетка, скотч, оцинкованная сталь, уплотнительная лента. Результат размещается в модели контейнерными семействами «Система» (по одному на систему) с заполненными параметрами у вложенных расходников. |
| Сводная спецификация А3 | Размещение сводной спецификации на листы А3: автоматическая разбивка выбранной спецификации на страницы по заполненности листа, нумерация позиций, создание листов по выбранным листам-образцам и размещение на них сегментов этой же спецификации (механика «Разделить и вставить», без создания копий спецификации). |

- Подготовка к проекту

  - Открытие проекта

- Открыть проект по заданному пути с сервера, обратить внимание на галочку «Создать новый локальный» (рис. 1)

Рис. 1. Создать новый локальный.

- Проверить наличие вкладки MVS на панели инструментов (рис. 2). В противном случае обратиться к BIM-отделу.

Рис. 2. Вкладка MVS.

- Активировать дополнительную панель, нажав MCP (рис. 3)

Рис. 3. Клавиша MCP.

- Для удобства работы добавить кнопку на панель быстрого доступа с помощью ПКМ (рис. 4)

Рис. 4. Панель быстрого доступа

- Перейти на вкладку WEB в нижней части экрана (рис. 5)

Рис. 5. Вкладка WEP.

Важно: если открыто несколько Revit файлов одновременно, то в каждом требуется загрузка панели MCP.

  - Загрузка семейств

- На появившейся панели на экране выбрать клавишу «Загрузить из Directus» (рис. 6). В появившемся экране выбрать «Семейства» (рис. 7)

Рис. 6. Загрузка.

Рис. 7. Загрузка семейств.

- В выпадающем списке выбрать ОВ2, нужное семейство, с помощью представления 3д, и загрузить семейство (рис. 8).

Рис. 8. Выбор семейств.

- Спецификации

  - Девятиграфковая спецификация ОВ

Спецификация заполняется из общих параметров модели. Скрипты рассчитывают позиции по категориям, заполняют наименование, группировку, количество и систему; расходники для монтажа (клипсы, уплотнительная лента, металл ОВ1) считаются автоматически и пишутся в контейнерные семейства «Система».

Итог размещается на листах А3 в девятиграфковой форме: «Поз. | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, обозначение | Код изделия | Завод-изготовитель | Ед. изм. | Кол-во | Масса 1 ед., кг | Примечание» (рис. 11)

Рис. 11. Девятиграфка.

  - Запуск скрипта

- На панели, а именно вкладке WEP, выбрать клавишу «Загрузить из Directus» (рис. 12). В появившемся экране выбрать «Скрипты» (рис. 12)

Рис. 12. Загрузка скриптов.

- В выпадающем списке выбрать «Спецификация ИОС» (рис.13).

Рис. 13. Выбор скрипта

- Нажать на скрипт «Спецификация ОВ2» (рис. 14). Описание скрипта находится в правой части экрана.

Рис. 14. Описание скрипта.

- Чтобы запустить скрипт, нажать «Выполнить скрипт» (рис. 15)

Рис. 15. Выполнение скрипта.

- В сплывающем окне выбрать нужные настройки (рис. 16)

Рис. 16. Настройки скрипта

- Запустить скрипт по спецификации можно отдельно для каждой группы элементов (рис. 17)

Рис. 17. Список элементов.

- Оформление

  - Создание марки

При оформлении марки в именах большинства типоразмеров указываем, какие параметры выводит марка, их положение и длина полки.

- Варианты обозначения воздуховодов:

- В семействе «ADSK_M_Воздуховоды» и типе «Размер_12». Используется на плане и выводит размер (рис. 18).

Рис. 18.

- В семействе «ADSK_M_Воздуховоды» и типе «Имя системы / Размер_12» (рис. 19). Используется на плане и показывает имя системы – в верхней части и размер – в нижней части, а также длину полки 12 мм.

Рис. 19.

- В семействе «ADSK_M_Воздуховоды» и типе «Имя системы / Расход_15».

На аксонометрии имя типоразмера «Размер / Расход_15» означает, что марка выводит над полкой значение размера, под полкой в первой строке — расход и длина полки составляет 15 мм (рис. 20.

Рис. 20.

Рис. 21. Перечень марок воздуховодов в проекте.

- Варианты обозначения марки трубопроводов:

- В семействе «ADSK_Mарка_Труб_ОсновныеОбозначения» и типе «Имя системы_Номер стояка_Внешний диаметр_Толщина стенки» (рис. 22). Сверху обозначается Имя системы и номер стояка через девиз, в нижней части – Внешний диаметр и толщина стенки. Используется как на плане, так и на аксонометрии.

Рис. 22.

- В семействе «ADSK_Mарка_Труб_ОсновныеОбозначения» и типе «Имя системы_Номер стояка_Диаметр». Сверху обозначается Имя системы и номер стояка через девиз, в нижней части –диаметр (рис. 23). Используется как на плане, так и на аксонометрии.

Рис. 23.

- В семействе «ADSK_Mарка_Труб_ОсновныеОбозначения» и типе «Диаметр». Сверху диаметр (рис. 24). Используется в аксонометрии.

Рис. 24

- В семействе «ADSK_Mарка_Труб_ОсновныеОбозначения» и типе «Внешний диаметр_Толщина стенки». Сверху указывается диаметр внешний и толщина стенки (рис. 25). Используется в аксонометрии.

Рис. 25

- Варианты обозначения марки трубопроводов:

Рис. 21. Марка арматуры трубопроводов

- Марка изоляции воздуховодов (рис. 22)

Рис. 22. Марка изоляции воздуховодов

  - Вывод спецификации на А3

- В списке спецификаций выбрать «Сводная спецификация А3» (рис. 22)

Рис. 22. Сводная спецификация А3

- При создании воспользоваться подробной инструкцией.